中国四联仪器仪表集团有限公司蔡家园区

3楼会议室会议设备采购项目比选文件
一、比选条件
四联集团蔡家园区3楼会议室会议设备采购项目比选人为中国四联仪器仪表集团有限公司，资金来自企业自筹。

二、项目概况

（一）四联集团蔡家园区3楼会议室会议设备采购项目，采购内容与技术要求如下：
	    序号
	名称
	参数要求
	数量
	单位

	显示部分

	1
	激光工程投影仪
	1.激光光源，20000小时光源寿命；

2.3LCD投影技术，液晶面板尺寸 ≥0.59英寸含微透镜

3.白色亮度和色彩亮度≥5200流明（符合ISO21118标准）， 分辨率：WXGA（1280*800），对比度≥2500000:1（符合ISO21118标准）

4.支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%~70%之间，以1%为单位进行亮度调节；

5.投射比：1.38-2.24；

6.中置镜头设计，镜头位移：垂直±50%，水平±20%；

7.镜头参数：F=1.5-2.0, f= 18.2mm-29.2mm；

8.接口：HDMI×2、HDBaseT×1、VGA×2、RS-232C×1，RJ45×1，USB Type A×2，USB Type B（For Service）×1，内置无线网卡，HDMI OUT×1；

9.支持Wi-Fi CERTIFIED Miracast（Screen Mirroring）,实现手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影

10.内置四画面分割投影功能（即单台投影机能同时并列显示四个画面），支持16:6宽屏显示 (在此模式下同样可以使用四画面分割投影功能)，支持细节增强和超解像功能，大幅增强投影机的清晰度，使得文字和图片更加清晰；

11.支持4K信号输入；

12.支持自适应gamma调节功能，可以逐帧分析影像并自动调整gamma曲线，使得投影画面拥有最佳对比度；

13.支持快速四角调节，梯形、弧形等几何校正功能，垂直梯形（±30°），水平梯形（±30°）；

14.专业防尘过滤网：20000小时 (标准模式)；30000小时（扩展模式）

15.提供制造商加盖公章的技术参数确认文件和售后服务承诺函。
	1
	台

	2
	幕布（150寸）
	幕布尺寸比例：3.5*2.3m
	1
	套

	摄像头

	3
	USB视频会议摄像头/高清会议摄像机
	连接方式：USB2.0数据线                                                                                                      

像素：1920*1080

接口：USB2.0 RS-233接口 RS-422接口

电源：12V DC

镜头规格：1/2.8` CMOS 10倍光学变焦

水平视角：60.9°（wide)-6.4°（tele）

焦距：f=4.7mm（广角端）-47.0mm（远端）

预置位：遥控可设9个 键盘最多可设200个预置位
	2
	台

	音频系统

	4
	会议线性音柱
	1.采用15mm层合板外壳的紧凑型全音域扬声器系统。 采用2.5"定制高音单元，采用5.25"定制的中低频单元。

2.频率响应：52Hz-20kHz±3dB

3.灵敏度： 105dB/1W/1M@±2dB

4.额定功率：280W/8Ω

5.峰值功率： 560W/8Ω

6.高音单元： 2.5"x1

7.低音单元 ：4.5"x4

8.声压级：122dB Continuous 128dB Peak

9.连接器： KF2EDG7.62

10.指向性：80X50(Deg)

11.各单元按精确特定角度布局以减少声音的干涉，突出中频的响应。为满足此项要求需提供：“一种具有广角扩散功能的音响”新型专利证书

12.自主研发高性能稳定的喇叭单元，独特的空气动力结构方式，多点面设计，使声场覆盖更均匀。全系列均具有良好的频率响应。为满足此项要求需提供：“一种有利于声音扩散的喇叭单元结构””新型专利证书
	4
	只

	5
	吸顶同 轴
	8寸同轴吸顶音箱，定阻/定压类型可用开关选择                         额定功率: 40W                 

配带定压功率选择开关 : 5/10/20/40W/8Ω              

电压 :100V/70V               

灵敏度(1m ,1w):90DB             

频响：50-20KHZ                

低音：35芯              

高音：25芯美国                 
	2
	只

	6
	专业功 放
	1.输出功率：8Ω2×400W  4Ω2×530W   桥接：8Ω1060W  

2.输出接口Binding  

3.频响：20Hz-20kHz,±0.5dB  

4.输入灵敏度：0.77V  

5.平衡输入阻抗：20KΩ/Balanced  

6.信噪比：≥95dB   

7.失真度：≤0.03%

8.额定输入功率8 ohm 1KHz 

9.时分离度 ：>70dB  

10.阻尼系数：f=1KHz  8 OHMS  >240    

11.转换速率：15V/uS 

12.冷却系统：Two steps speed fan  

13.所投产品需提供国家强制3C认证

14.所投产品需提供中国节能环保产品认证证书

15.所投产品需提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖印章   
	1
	台

	7
	专业功 放
	1.输出功率：8Ω2×600W  4Ω2×900W   桥接：8Ω1600W  

2.输出接口Binding  

3.频响：20Hz-20kHz,±0.5dB  

4.输入灵敏度：0.77V  

5.平衡输入阻抗：20KΩ/Balanced  

6.信噪比：≥95dB   

7.失真度：≤0.03%

8.额定输入功率8 ohm 1KHz 

9.时分离度 ：>70dB  

10.阻尼系数：f=1KHz  8 OHMS  >240    

11.转换速率：15V/uS 

12.冷却系统：Two steps speed fan  

13.所投产品需提供国家强制3C认证

14.所投产品需提供中国节能环保产品认证证书

15.所投产品需提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“MA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印  
	2
	台

	8
	无线数字视像会议系统主 机
	1.主机菜单可直接设置视像跟踪。

2.支持PELCO P/D和YAAN，SONY EVI-D70摄像头协议，系统可连接多个摄像头。

3.每套系统最多可控制1个主席加127个代表单元同时使用，在同一环境下使用不同的频率通道可同时使用多套无线会议系统。 

4.最多可1个主席加3个代表同时发言。

5.主机支持手动编地址功能。

6.系统发言模式：限时关闭模式，限制模式，轮替模式.

7. 技术参数：

载频率:630MHz-690MHz

调制方式：FM

灵敏度：在50Hz-16kHz（±3dB)

振荡方式：PLL相位锁定频率合成系统

信噪比：＞105dB

接收灵敏度：-98dB

频带宽度：40MHz

数据通信频率：433MHz

有效工作距离：60米

单元容量：128席/台（可叠机）

摄像机通信协议:SONY-D70/PELCO-D/PELCO-P/YAAN

摄像机通信控制：RS232/RS485

8.具备国家权威实验室出具的检测报告，检测报告带权威CNAS,CMA标识。 并且可提供现场扫码查验，以及发证机构官网查询截图,以辨真伪。

9.具备中国节能环保产品证书、中国绿色环保产品证书，并在中国质量认证中心平台能查询到。
	1
	台

	9
	方杆式无线数字视像会议系统主席单元
	1.采用超心型指向的电容话筒，实现高品质声音拾取。

2.带液晶显示，可显示信号强度、电池电量、充电状态、供电状态、话筒开关状态、话筒ID号、系统的控制信道号和对应操作动态按键指示。

3.主席单元具有控制发言功能

4.主席具有优先功能控制，可以用来控制发言权，控制会议气氛.

5.单元内置大容量的锂聚合物电池，连续使用高达40小时,待机时可使用60小时。

6.单元可通过USB串口的充电箱实行充电。

技术参数：

载频率:630MHz-690MHz

振荡方式：PLL相位锁定频率合成

谐波幅射：＜-65dbm

频带宽度：40MHz

最大偏移度：±45KHz

音频输入调制信号：电容式，单指向性

RF功率输出：15mW 

工作电压：3V-5V(内置3.7V-2000mA锂电池)

幅射功率：+10dbm

7.具备国家权威实验室出具的检测报告，检测报告带权威CNAS,CMA标识。 并且可提供现场扫码查验，以及发证机构官网查询截图,以辨真伪。

8.具备中国节能环保产品证书、中国绿色环保产品证书，并在中国质量认证中心平台能查询到。
	1
	支

	10
	方杆式无线数字视像会议系统代表单元
	1.采用超心型指向的电容话筒，实现高品质声音拾取。

2.带液晶显示，可显示信号强度、电池电量、充电状态、供电状态、话筒开关状态、话筒ID号、系统的控制信道号和对应操作动态按键指示。

3.主席单元具有控制发言功能

4.主席具有优先功能控制，可以用来控制发言权，控制会议气氛.

5.单元内置大容量的锂聚合物电池，连续使用高达40小时,待机时可使用60小时。

6.单元可通过USB串口的充电箱实行充电。

技术参数：

载频率:630MHz-690MHz

振荡方式：PLL相位锁定频率合成

谐波幅射：＜-65dbm

频带宽度：40MHz

最大偏移度：±45KHz

音频输入调制信号：电容式，单指向性

RF功率输出：15mW 

工作电压：3V-5V(内置3.7V-2000mA锂电池)

幅射功率：+10dbm

7.具备国家权威实验室出具的检测报告，检测报告带权威CNAS,CMA标识。 并且可提供现场扫码查验，以及发证机构官网查询截图,以辨真伪。

8.具备中国节能环保产品证书、中国绿色环保产品证书，并在中国质量认证中心平台能查询到。
	5
	支

	11
	无线数字会议单元USB充电 器
	PW520充电器配置有20路5V输出接口，同时给多个设备充电，如无线会议单元、手机、蓝牙、MP3等。

输出精度 ：±1% 

输入电压范围 :110V或170-260V AC可选 

输入电流 ：1.2A @ 230V AC 

频率范围 ：47-63 Hz 

效率 ：9% 

冲击电流 ：冷启动 45A 

漏电流 ：<0.2mA@240V AC 

过载保护 ：自动恢复 

短路保护 ：自动恢复 

具备中国节能环保产品证书、中国绿色环保产品证书，并在中国质量认证中心平台能查询到。
	1
	台

	12
	数字反馈抑制器
	主要功能:                                                                                                                                                  

支持4路6.35不平衡输入和1路平衡信号输入                                                            

支持信号输入音量增益大小调整                                                                             

支持4路输出，2路平衡输出和2路6.35不平衡输出                                                                                                          

具有输出增益高低可选                                                                                   

输出设有高音提升和衰减可调节控制键                                                                  

支持智能风冷散热，避免出现热机死机现象                                         

整机操控面板一键选择直通信号和防啸叫处理信号切换                                       

内置的先进浮点DSP数字算法处理器自动跟踪消除啸叫频点                                                                                     

操控面板上具有信号过载PEAK指示、信号动态状态指示、                                                                                                                                                      

技术参数:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

频率响应: 125Hz~15KHz                                                                                                                                   

失真: ＜0.1% @ 1KHz                                                                                                                                   

信噪比: ＞90dB                                                                                                                                        

输入阻抗: 20KΩ                                                                                                                                          

输出阻抗（平衡）: 200Ω                                                                                                                                    

温度范围: -10~55℃                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	1
	台

	13
	数字音频处理器
	4进8出的音频处理器，最新的第四代SHARC ADSP-21488 400Mhz浮点DSP，具有强大的DSP处理能力。

每个输入、输出有16段参数滤波器，增益控制、噪声门功能、RMS压限、内置的粉红/白噪声发生器，以及可调的延时。

分频器的斜率从6dB/Oct到48dB/Oct范围内可选。

延时步进精度0.02ms，电平增益精度0.1dBu。

最大输入电平 18dBu

最大输出电平 18dBu

默认输出电平 0dBu

谐波失真THD+N <0.003%；1kHz@+4dBu

<0.0035%；1kHz@+10dBm

<0.0035%；20Hz～20kHz@+4dBu

频率响应 20Hz-20kHz, +/-0.2dB

输入到输出动态范围 110dB （无记权）

信噪比 -110dB （无记权

ADC动态范围 CS5361  114dB

DAC动态范围 CS4382A  114dB

DSP 400Mhz浮点 SHARC ADSP-21488

采样频率 48K

量化 24Bit

模式存储 32

控制方式 100M 以太网

控制软件语言 英文/中文

噪声门 有

反馈抑制器 有

信号发生器 有

压限器 前后独立共12个

延时器 输出1-4  218ms
	1
	台

	14
	电源时序器
	数字LED电压表显示锁匙开关，8+2个万能插座

4-6平方输入电缆非特定要求配足4平方，8个万能插座 
	2
	台

	15
	USB视频会议数字音频处理 器
	连接方式：USB数据线

音频特点：360度高覆盖拾音、回声消除、智能动态降噪、自动增益控制、全双工

接口：B型USB接口 3.5mm音频监听插孔 DC电源接口 7路3.81mm凤凰接口端子

麦克风：单指向超心型 频响：100Hz-20000Hz

音频特性：自适应回声消除 自适应噪声抑制 智能混音 自适应增益调节

球麦拾音半径：10m

音频处理器：频率响（100Hz-20000Hz@+4dBu) 

麦克风通道：+0/-2dB 

线路输入通道：+0/-0.5dB
	1
	台

	会议桌椅

	16 
	主席桌:

2100*600*760mm
	1.基材：优质环保中密度纤维板，通过GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测。甲醛释放量≤0.05mg/m3，密度≥0.80g/cm3、静曲强度≥40MPa、弹性模量≥3800MPa、内结合强度≥1.0 MPa、表面结合强度≥2.0 MPa，燃烧阻燃性能满足GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级要求。                                                                                        2.天然实木皮，厚度1.0mm；通过GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》检测，含水率符合检测要求；甲醛释放量≤0.1mg/L。                                                                                        3.油漆：水性木器漆，通过GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》检测，游离甲醛含量≤20mg/kg；可溶性重金属铅≤5mg/kg,镉≤5mg/kg, 铬≤5mg/kg，汞≤5mg/kg。                                                                                        4.五金配件：优质五金件，参照GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》检测，金属件外观电镀层无返锈毛刺，抗盐雾性能符合要求。
	2 
	张

	17
	主席椅:

620*720*990mm
	1.表层采用优质环保皮，覆面材料理化性能：皮革面料，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级；皮革涂层粘着度＞3.0N/10mm，通过QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》检测。

2、海绵：采用优质高回弹防火阻燃橡塑海棉，全新整块填充，符合GB8624-2012,检验结果：单位面积热释放速率峰值（KW/m²)≦30、平均燃烧时间（s）≧20。

3.脚架：优质实木脚架，通过GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测，含水率符合要求，甲醛释放量≤0.1mg/L。

4.会议椅成品通过QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》检测，力学性能稳定性符合要求，阻燃性能通过香烟抗引燃实验，甲醛释放含量≤0.9mg/L。       
	6 
	把

	18
	会议桌:

1400*600*750mm
	1.面材：采用优质环保三聚氰胺板，通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，甲醛释放量≤0.04mg/m3、静曲强度≥40MPa、弹性模量≥3800MPa、内结合强度≥1.0 MPa、表面结合强度≥2.0 MPa。

2.胶水：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》检测，总挥发性有机物含量≤3.8g/L。

3.PVC封边条，通过QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》检测，甲醛释放量≤0.1mg/L，可溶性重金属：铅（Pb）≤5mg/kg、镉（Cd）≤5mg/kg、铬（Cr）≤5mg/kg、汞（Hg）≤5mg/kg、砷（As）≤5mg/kg、钡（Ba）≤5mg/kg、锑（Sb）≤5mg/kg、硒（Se）≤5mg/kg。

4.五金：优质五金件，参照GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测，通过乙酸盐雾试验，连续喷雾试验≥160小时，镀层本身的耐腐蚀等级及镀层对基体的保护等级达到10级。
	24 
	张

	19 
	主席椅:

620*720*990mm
	1.表层采用优质环保皮，覆面材料理化性能：皮革面料，各种面料颜色干摩擦牢度≥4级；皮革涂层粘着度＞3.0N/10mm，通过QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》检测。

2、海绵：采用优质高回弹防火阻燃橡塑海棉，全新整块填充，符合GB8624-2012,检验结果：单位面积热释放速率峰值（KW/m²)≦30、平均燃烧时间（s）≧20。

3.脚架：优质实木脚架，通过GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测，含水率符合要求，甲醛释放量≤0.1mg/L。

4.会议椅成品通过QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》检测，力学性能稳定性符合要求，阻燃性能通过香烟抗引燃实验，甲醛释放含量≤0.9mg/L。
	50 
	把

	20 
	讲台:

800*600*1150mm
	1.基材：优质环保中密度纤维板，通过GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测。甲醛释放量≤0.05mg/m3，密度≥0.80g/cm3、静曲强度≥40MPa、弹性模量≥3800MPa、内结合强度≥1.0 MPa、表面结合强度≥2.0 MPa，燃烧阻燃性能满足GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级要求。                                                                                        2.天然实木皮，厚度1.0mm；通过GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》检测，含水率符合检测要求；甲醛释放量≤0.1mg/L。                                                                                        3.油漆：水性木器漆，通过GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》检测，游离甲醛含量≤20mg/kg；可溶性重金属铅≤5mg/kg,镉≤5mg/kg, 铬≤5mg/kg，汞≤5mg/kg。                                                                                        4.五金配件：优质五金件，参照GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》检测，金属件外观电镀层无返锈毛刺，抗盐雾性能符合要求。
	1 
	个

	21 
	茶水柜:

1200*400*860mm
	1.基材：优质环保中密度纤维板，通过GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测。甲醛释放量≤0.05mg/m3，密度≥0.80g/cm3、静曲强度≥40MPa、弹性模量≥3800MPa、内结合强度≥1.0 MPa、表面结合强度≥2.0 MPa，燃烧阻燃性能满足GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级要求。                                                                                        2.天然实木皮，厚度1.0mm；通过GB/T 1931-2009《木材含水率测定方法》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》检测，含水率符合检测要求；甲醛释放量≤0.1mg/L。                                                                                        3.油漆：水性木器漆，通过GB 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》检测，游离甲醛含量≤20mg/kg；可溶性重金属铅≤5mg/kg,镉≤5mg/kg, 铬≤5mg/kg，汞≤5mg/kg。                                                                                        4.五金配件：优质五金件，参照GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》检测，金属件外观电镀层无返锈毛刺，抗盐雾性能符合要求。
	1 
	个


（二）项目地点：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号。

（三）项目完工时间：合同签订后20个日历天内。

（四）付款方式：

1. 合同签订后5个工作日内需方向供方支付合同总价20%的预付款。

2. 全部设备、产品安装调试完成并经验收合格5个工作日后，需方向供方支付合同总价75%的验收款。

3. 质保期1年，合同总价的5%为质保金。需方于质保期满一年且设备、产品、系统无质量问题或质量问题已全部解决，需方于5个工作日内支付。

需方付款前，供方向需方提供相应金额的增值税专用发票。

三、比选申请人资格 


（一）在中国境内注册的独立法人；企业注册资本金≥100万元人民币。

（二）比选申请人如为投影仪、音响设备的代理商的，须提供投影仪、音响设备制造商的销售授权书。

（三）本次比选不接受联合体。

四、比选申请人报价

（一）本项目限价20万元，比选申请人报价不得超过此限价。比选申请人应根据自身实力和对比选文件、技术条件和国家技术规范、标准的理解，结合市场行情自主报价。比选申请人的报价不得缺项漏项，如比选申请人报价缺项漏项造成无法满足需方项目需求，供方向需方承担违约及赔偿责任。

（三）比选报价货币为人民币（RMB），报价为项目包干价，应包含本项目采购的全部设备、产品、辅材耗材及安装调试、税费等全部费用。

（四）对严重偏离市场行情的恶意低价，比选人有权进行质询及取消比选申请人参选资格。

（五）比选人保留与比选申请人进行二次议价的权利。

（六）评分办法：递交比选申请文件符合要求的前提下，最低价中选。

五、比选申请文件组成 

（一）报价函（格式附后）；

（二）分项报价表（格式附后）；

（三）法定代表人身份证明及授权委托书（格式附后）；

（四）营业执照副本（复印件加盖公章）；

（五）投影仪、音响设备制造商销售授权书（提供厂家复印件的，比选申请人须加盖公章，原件备查）；

（六）产品说明书（复印件加盖公章）。

六、比选申请文件份数

比选申请文件一式贰份。

七、比选文件递交时间

比选文件递交时间：2022年4月7日17点前。

八、联系方式

地址：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号

联系人:林钇伶

联系电话: 13883131951     

 中国四联仪器仪表集团有限公司                     2022年4月2日

附件1：

报价函

致                         ： 

 我方仔细研究了四联集团蔡家园区会议室会议设备采购比选文件，正式授权下述签字人          （姓名）代表            　   （比选申请人全称），提交比选申请文件一式贰份。按比选文件规定提供交付的产品（或货物或服务）总价为（大写）                元人民币(￥             )。如我公司中选，我公司承诺按合同约定时间完成该项目的全部工作。
比选申请人（盖章）：                                     

法定代表人（签字或盖章）：                           

                       日期：      年     月     日

附件2：分项报价表

项目名称：四联集团蔡家园区会议室会议设备比选项目

	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价(元)
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	人民币大写（含税）：


比选申请人（盖章）：                             
法定代表人或授权代表签字：                          
附件3：

授权委托书

（法定代表人本人办理毋须填写）

本人             （姓名）系＿             （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改四联集团蔡家园区三楼会议室会议设备清单组价审核机构比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

比选申请人：                      （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：                                
委托代理人：                      （签字）

身份证号码：                                
日期：      年     月     日

附件4：

企业基本情况表

公司法人营业执照；

如比选申请人为投影仪、音响设备代理商的，提供制造商的授权书（授权书为复印件的，应加盖比选申请人的公章）。

- 4 -


