附件1:

关于蔡家园区特材公司租赁使用车间地面   翻新项目
项目名称

蔡家园区特材公司租赁使用车间地面翻新项目。
项目服务内容及施工工艺

1.铣磨车间内大生产区域、2个精车间、库房等区域,涉及面积约1480平方。

2.采用具备平整、防滑、耐磨特性（≤0.03(750g/1000r失重）的聚氨酯地坪,地面颜色采用“海灰”。

3.基面处理:地面初步清扫、打磨地面、彻底清理地面灰尘、地面裂缝和坑洞用快干无溶剂环氧树脂涂料调石英砂修补或快干无溶剂环氧砂浆进行缝处理。

4.环氧底涂:刮涂底漆,使其充分渗入地面,达到表面成膜,均匀无遗漏。

5.环氧中涂:带色中涂配1-2倍石英砂刮涂砂浆中涂层,细磨、除尘,采用面漆拌0.5倍400目石英粉刮涂腻子层。

6.环氧面涂:按比例配材料,馒刀均匀无遗漏刮涂环氧自流平面漆。

7.聚氨酯罩面:用刮刀在打磨的自流平面漆上均匀刮涂三合一哑光超耐磨聚氨酯涂料,专用聚氨酯收光滚筒收光均匀聚氨酯罩面层。

8.地面过道指引热熔标线。

9.地坪养护:养护期间不得使用,不得用水及其它化学品冲洗。

三、服务费计费方式
本项目服务费为包干费，包含所需的全部费用（含增值税专用发票）。
四、服务单位参与报价资质要求

参与本次初步询价报告的公司应具备以下条件：

具备独立法人资格有效的营业执照并正常生产经营；
经营范围包含建筑、装修、施工专业作业等相关业务；
具有较强业务能力、协调沟通能力和良好的社会关系； 

在业内有良好的声誉，无不良执业记录。
 中国四联仪器仪表集团有限公司重庆分公司

                                    2025年12月4日                                 


